República Dominicana

MINISTERIO DE CULTURA

“Año del Fomento de las Exportaciones

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA

solicitud de compra o contratación

solicitud de compra o contratación

unidad operativa de compras y contrataciones

unidad operativa de compras y contrataciones

Objeto de la compra: CONSTRUCCION DE PABELLONES, KIOSKO, DISEÑO Y FABRICACION DE CASETAS Y ARMADO DE LOS STANDS DE LA 21ª FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2018 (FDLSD18)”

Santo Domingo, Distrito Nacional

14 de marzo del 2018

| ITEMS | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - DISEÑO Y FABRICACION CASETAS O STANDS | 35 | UND | 110,000.00 | 3,850,000.00 |
|  | Descripción: - Paneles de Metal desarmables en 6 partes. - Tamaño 3.0m ancho X 2.5m de altura y 2.5m de profundidad. - Perfiles galvanizados de 1” X 1” o 1.5” X1”. - Paredes revestidas con a) PVC b) MDF hidrófugo de 0.5m x 3.01m - Tarima: a) en perfiles 2” X 4”, 2”X1” con tope de playwood marino de 3/4”, b) en playwood de 4” de alto cubierto en adhesivo full color con antideslizante. - Techo: a) en base de perfiles de 1” revestido con PVC, b) techo tipo pandereta en perfiles metálicos galvanizados de 1” X 1” cubierto en su totalidad a dimensiones de 3m X 2.5m a un (1) agua. - Tramaría para libros de 4 líneas: a) de madera de 10” soportados con palometas de 3 X11” metálicas, b) estantería interna para exhibición de los libros en MDF. - Puertas: plegadiza en PVC, b) doble en MDF hidrófugo de 0.5”, c) con tela impermeable, tipo de cortina, d) abatible con bisagra. - Rotulado de caseta con dos paredes 8X8, frente con rotulo del nombre de la librería, formato aproximado 2 X8 horizontal. - Todo en tela. - Alimentación Eléctrica para techo y toma corriente para paredes laterales. - Ventilación en pared de fondo, - Letrero: en PVC de 0.5” de espesor para nombre del expositor según arte a suministrar por el MINC. Dimensión: 24” de altura. - Desmonte. - FACIL NIVELACION - RAPIDO ARMADO - ALMACENAJE OPTIMO (CAPACIDAD DE APILAR O GUARDAR LAS PIEZAS EN POCO ESPACIO). - RESISTENCIA A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. - ESCALONES DE ACCESO. |  |  |  |  |
| 2 | ARMADO DE CASETAS O STANDS | 185 | UND | 40,000.00 | 7,400,000.00 |
|  | Las estructuras existentes: Materiales (tubos en acero inoxidable el piso está compuesto por palos de madera como soporte y planchas de plywood como recubrimiento final. Los cierres son en lona o vinil con impresiones (techo, fondo, laterales y frente). La dimensión del área de piso es el equivalente a tres planchas de plywood. 8pies de profundidad por 12 pies de frete. |  |  |  |  |
| 3 | - Instalación y readecuación del sistema eléctrico de la Plaza de la Cultura e instalación de acometidas eléctricas para pabellones y librerías | 1 | UND | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 |
| 4 | - Pabellón Feria Infantil y Juvenil - Pabellón Guatemala - Pabellón Autor homenajeado - Pabellón Autores Dominicanos - Pabellón Juan Bosch - Pabellón Talleres Literarios - Pabellón Espacio Joven - Kiosko de Información - Pabellón Editora Nacional - Pabellón Libro Cocina | 10 | UND | 2,500,000.00 | 25,000,000.00 |

Consuelo Zuluaga

_______________________________

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Preparado por: Anlly Luz Solano